ПРАКТИЧНА РОБОТА 10

Тема заняття. Розрахунок побудови водойми з природних матеріалів.

Мета: навчитись розраховувати матеріали для влаштування водойми.

Тривалість роботи: 4 години.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Обладнання: методичні інструкції, письмове приладдя, калькулятори.

Метод проведення: індивідуальний.

Завдання

1. Намалювати проєкт водойми та виконати її конструктивний розріз (практична                        робота 10.1).

2. Згідно з конструктивним розрізом визначити обсяг природних матеріалів для влаштування водойми (практична робота 10.2).

Хід роботи

1. На ватмані формату А3 накреслити проєкт водойми в кольорі (див. як приклад рис. 6) пропорційно розміру листа в ортогональній проєкції (практична робота 10.1).

2. Виконати поперечний, конструктивний розріз водойми в ортогональній проєкції (див. як приклад рис. 7) в кольорі (практична робота 10.1).

3. Згідно з конструктивним розрізом визначити необхідний обсяг матеріалів для влаштування водойми з природних матеріалів (практична робота 10.2).

4. Результати розрахунків занести в таблицю «Відомість матеріалів для влаштування штучної водойми з природних матеріалів» (табл.10.1), яку необхідно відобразити на ватмані знизу конструктивного розрізу  (практична робота 10.2).

5. Зробити висновки.

Таблиця 10.1. Відомість матеріалів для влаштування штучної водойми з природних матеріалів

| № з/п | Конструктивні шари водойми | Товщина конструктивного шару, м | Максимальна ширина водойми по дзеркалу води, м | Максимальна довжина водойми по дзеркалу води, м | Площа водойми по дну, м2 | Необхідна кількість матеріалів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м3 | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Контрольні запитання

1. Як визначити площу водойми?

2. Який показник впливає на збільшення площі водойми за умови незмінності ширини і довжини?

3. На що впливає крутизна схилів?

Оформлення роботи: робота оформляється на стандартних аркушах формату А4; структура звіту: титульний лист, технічні умови, описова частина на форматі А3 (завдання 1 (практична робота 10.1)); (завдання 2 (практична робота 10.2)); висновок.

Після виконання роботи студент повинні знати:

• особливості влаштування водойми з природних матеріалів;

• матеріали, які використовуються для влаштування водойм такого типу;

вміти:

• розраховувати матеріали для влаштування водойм з природних матеріалів.

Рис. 6. Проєкт декоративної водойми    Рис.7. Конструктивний розріз водойми

з природних матеріалів                              з природних матеріалів

Основні теоретичні відомості

- Зверху ватману формату А3 зробити надпис креслярським шрифтом «Проєкт водойми з природних матеріалів та розрахунок обсягів робіт з її влаштування» (практична робота 10.1).

- На ватмані формату А3 у верхній лівій його частині, по довшій стороні, накреслити проєкт штучної водойми з природних матеріалів у ортогональній проєкції в кольорі (вигляд зверху) пропорційно розмірам листа. Малюнок пронумерувати і підписати. Під надписом малюнка підписати всі його наявні елементи відповідно до нумерації згідно з самим проєктом: каміння, листяні рослини (різновид), хвойні рослини (різновид), ґрунтопокривні рослини (різновид), відсипка з гальки тощо згідно зі своїми проєктними рішеннями (практична робота 10.1).

- Під проектом водойми відповідно пропорційним розмірам листа ватману викреслити її конструктивний розріз в ортогональній проекції в кольорі (див. конспект лекцій). Внизу малюнок відповідно пронумерувати і підписати. Під надписом малюнка підписати всі конструктивні елементи згідно з їх нумерацією на конструктивному розрізі (практична робота 10.1).

- Приступаючи до виконання розрахунків практичної роботи 10.2, необхідно вибрати свій варіант з таблиці 10.2.

Таблиця 10.2. Параметри штучної водойми з природних матеріалів

| № з/п згідно зі списком журналу групи | Максимальна ширина водойми по дзеркалу води, м | Максимальна довжина водойми по дзеркалу води, м | № з/п згідно зі списком журналу групи | Максимальна ширина водойми по дзеркалу води, м | Максимальна довжина водойми по дзеркалу води, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 12 | 7,5 | 8,5 |
| 2 | 2,5 | 3,5 | 13 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 4 | 14 | 8,5 | 10,5 |
| 4 | 3,5 | 4,5 | 15 | 9 | 11 |
| 5 | 4 | 5 | 16 | 9,5 | 11,5 |
| 6 | 4,5 | 5,5 | 17 | 10 | 12 |
| 7 | 5 | 6 | 18 | 10,5 | 12,5 |
| 8 | 5,5 | 6,5 | 19 | 11 | 13 |
| 9 | 6 | 7 | 20 | 11,5 | 14 |
| 10 | 6,5 | 7,5 | 21 | 12 | 15 |
| 11 | 7 | 8 | 22 | 13 | 18 |

- Для проведення розрахунків (практична робота 10.2) в колонку 2 табл. 10.1 вписати конструктивні шари згідно з малюнком конструктивного розрізу. В колонку 3 тієї ж таблиці вписати товщину цих конструктивних шарів. В колонки 4 і 5 згідно зі своїм індивідуальним завданням (табл. 10.2) вписуємо максимальні ширину і довжину водойми по дзеркалу води. Колонка 6 таблиці 10.1 знаходиться за формулою: Sп = Шп + Дп; де Шп – ширина водойми,                                            Дп – довжина водойми.

Відповідно ширина водойми знаходиться за формулою: Шп= Шв+Гв×2;

де Шв – максимальна ширина водойми по дзеркалу води;                                                                                            Гв – максимальна глибина водойми.

Довжина водойми знаходиться за такою формулою: Дп = Дв + Гв×2;

де Дв – максимальна довжина водойми по дзеркалу води;

Гв – максимальна глибина водойми.

Колонки 7 і 8 з відповідним записом навпроти матеріалів конструктивних шарів   знаходяться відповідно множенням 3 колонки на 6.

6. Висновок виконується на основі навичок обчислення обсягів використання затратних матеріалів та виконання проєкту і конструктивного розрізу водойми.