ПРАКТИЧНА РОБОТА  11

Тема заняття. Розрахунок побудови водойми з гнучкою гідроізоляцією.

Мета: навчитись розраховувати матеріали для влаштування водойми.

Тривалість роботи: 4 години.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Обладнання: методичні інструкції, письмове приладдя, калькулятори.

Метод проведення: індивідуальний.

Завдання

- Виконати проєкт водойми та її конструктивний розріз (практична                        робота 11.1).

- Згідно з конструктивним розрізом визначити обсяг матеріалів для влаштування водойми (практична робота 11.2).

ХІД РОБОТИ

- На ватмані формату А3 у верхній його частині накреслити проєкт водойми  в кольорі у ортогональній проєкції (див. як зразок рис. 6 практичної роботи 10.1) пропорційно розмірам листа (практична робота 11.1).

- Знизу під проєктом виконати поперечний, конструктивний розріз водойми в ортогональній проєкції (див. як приклад рис. 8) в кольорі (практична робота 11.1).

- Згідно з конструктивним розрізом визначити необхідний обсяг матеріалів для влаштування штучної водойми (практична робота 11.2).

- Результати розрахунків занести в таблицю «Відомість матеріалів для влаштування штучної водойми» (табл.11.1), яку необхідно відобразити на ватмані під конструктивним розрізом  (практична робота 11.2).

Таблиця 11.1. Відомість матеріалів для влаштування штучної водойми

| № з/п | Матеріали | Одиниця виміру | Площа водойми по дну, м2 | Необхідна кількість матеріалів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3 | м2 | шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пісок (для покриття дна та відкосів водойми товщиною 3 см) | м3 |  |  |  |  |
| 2 | Геотекстиль | м2 |  |  |  |  |
| 3 | Бутилкаучукова гума | м2 |  |  |  |  |
| 4 | Сітка будівельна | м2 |  |  |  |  |
| 5 | Камінь (кладка товщиною 10 см) | м3 |  |  |  |  |
| 6 | Водостійкий клей (1 мішок на 1 м2 водойми) | шт |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Як визначити площу водойми?

- Який показник впливає на збільшення площі водойми за умови незмінності ширини і довжини?

- Для чого використовується піщана подушка на дні водойми?

- Для чого використовується будівельна фасадна сітка під час декорування водойми каменем.

Оформлення роботи: робота оформляється на стандартних аркушах формату А4 (А3); структура звіту: титульний лист, технічні умови, описова частина (завдання 1 (практична робота 11.1); 2 (практична робота 11.2); висновок.

Після виконання роботи студент повинен знати:

• особливості влаштування водойми з гнучкою гідроізоляцією;

• матеріали, які використовуються для влаштування водойм такого типу;

вміти:

• розраховувати матеріали для влаштування водойм з гнучкою гідроізоляцією.

Рис. 8. Конструктивний розріз водойми з гнучкою гідроізоляцією

Основні теоретичні відомості

- Зверху ватману формату А3 зробити надпис креслярським шрифтом «Проєкт водойми з гнучкою гідроізоляцією та розрахунок об’ємів робіт з її влаштування» (практична робота 11.1).

- На ватмані формату А3 у верхній лівій його частині, по довшій стороні, накреслити проєкт штучної водойми з гнучкої гідроізоляції у ортогональній проєкції в кольорі (вигляд зверху) пропорційно розмірам листа. Малюнок пронумерувати і підписати. Під надписом малюнка підписати всі його наявні елементи відповідно до нумерації згідно з самим проєктом: каміння, листяні рослини (різновид), хвойні рослини (різновид), ґрунтопокривні рослини (різновид), відсипка з гальки тощо згідно зі своїми проєктними рішеннями (практична робота 11.1).

- Під проєктом водойми пропорційно розмірам листа ватману викреслити її конструктивний розріз в ортогональній проєкції в кольорі (див. конспект лекцій). Внизу малюнок відповідно пронумерувати і підписати. Під надписом малюнка підписати всі конструктивні елементи згідно з  їх нумерацією на конструктивному розрізі (практична робота 11.1).

- Приступаючи до виконання розрахунків практичної роботи 11.2, необхідно вибрати свій варіант з таблиці 11.2.

Таблиця 11.2. Площа водойми з гнучкою гідроізоляцією

| № з/п згідно зі списком журналу групи | Площа водойми по дну, м2 | № з/п згідно зі списком журналу групи | Площа водойми по дну, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 12 | 120 |
| 2 | 12 | 13 | 130 |
| 3 | 13 | 14 | 140 |
| 4 | 14 | 15 | 150 |
| 5 | 15 | 16 | 160 |
| 6 | 16 | 17 | 170 |
| 7 | 17 | 18 | 180 |
| 8 | 18 | 19 | 190 |
| 9 | 19 | 20 | 200 |
| 10 | 100 | 21 | 210 |
| 11 | 110 | 22 | 220 |

- Для проведення розрахунків (практична робота 11.2) в колонку 2 табл. 11.1 вписати конструктивні шари (див. як зразок табл. 11.1) згідно з малюнком конструктивного розрізу. В колонки 4 згідно зі своїм індивідуальним завданням (табл. 11.2) вписується площа водойми по дну. Колонка 5 таблиці 11.1 знаходиться множенням колонки 4  на товщину конструктивних шарів. Колонка 5 для геотекстилю знаходиться шляхом збільшення площі водойми по дну на певну величину. Наприклад, площа водойми становить 200 м2, тобто умовно її параметри становлять 10×20 м. Для вистилання водойми геотекстилем по дну його беруть на 60 см ширшим і довшим. Тобто необхідно 10,6 м×20,6 м, що в результаті дасть нам необхідну реальну квадратуру геотекстилю – 218,36 м. Для бутилкаучукової гуми робимо те ж саме, але розміри збільшуємо на 30 см. Сітка будівельна буде рівна площі бутилкаучукової гуми. Щоб знайти необхідну кількість каменю, необхідно площу бутилкаучукової гуми помножити на товщину кладки, а результати записати в колонку 5. Те ж саме стосується і клею, але результати записуються в колонку 7.

- Висновок виконується на основі навичок обчислення обсягів використання затратних матеріалів та виконання проєкту і конструктивного розрізу водойми.