ПРАКТИЧНА РОБОТА 14

Тема заняття. Побудова посадкового креслення об’єкта.

Мета:  сформувати навички прив’язки посадкових місць.

Тривалість заняття: 2 години.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Матеріали та обладнання: письмове приладдя, копіювальний папір формату А4.

Метод проведення: індивідуальний.

Завдання

Здійснити прив’язку посадкових ям, котлованів і траншей до існуючих та проєктних планувальних елементів об’єкта.

Хід роботи

- Скопіювати план-схему території об’єкта з усіма його планувальними елементами, деревними насадженнями (у вигляді кружечків – на місці дерев і трикутничків – на місці кущів), котлованами і траншеями на копіювальний папір та вказати масштаб виконання.

- Згідно з методичними рекомендаціями здійснити прив’язку посадкових ям дерев, кущів, котлованів та живоплотів відповідно до методичних рекомендацій.

- Зробити висновок.

Контрольні запитання

1. Що таке посадкове креслення об’єкта?

2. Для чого призначене посадкове креслення?

3. З якого графічного документа знімається копія для виконання посадкового креслення?

Оформлення роботи

- Робота виконується на стандартних аркушах формату А4.

- Структура звіту: технічні умови; посадкове креслення об’єкта на копіювальному аркуші формату А4; висновок.

Після виконання практичної роботи студенти повинні знати:

- масштаби, в яких викреслюється посадкове креслення;

- дані, які вказуються на посадковому кресленні;

вміти:

-  здійснювати прив’язку посадкових ям, котлованів і траншей на посадковому кресленні.

Основні теоретичні відомості

Посадкове креслення призначене для винесення в натуру запроєктованих місць посадок дерев, чагарників, квіткових і трав’янистих рослин. Його виконують на кальці методом ординат (для невеликих об’єктів з малою кількістю посадкових місць) чи сіткою квадратів (для великих площ з великою кількістю посадкових місць). Для цього з дендроплану роблять викопіювання: переносять межі об’єкта, всі існуючі та запроєктовані площинні планувальні елементи, будівлі, споруди, місця посадок запроєктованих дерев та кущів, без існуючої рослинності. За наявності великої кількості цифрового матеріалу на посадковому кресленні дозволяється не зображувати горизонталі.

Прив’язка посадкових місць проводиться аналогічно прив’язці планувальних елементів.

Метод ординат. Місця посадок дерев та кущів «прив’язують» до базисних ліній або існуючих чи запроєктованих бровок доріг, доріжок, майданчиків, будівель, огорож за допомогою перпендикулярів (вказується відстань з точністю до десятих), довжина яких не повинна перевищувати 25–30 м, та вказують відстань в метрах між посадковими місцями (перпендикулярами).

Посадкові місця для стандартних саджанців зображують на плані розміром 3 мм при масштабі 1:500; 4–5 мм при масштабі 1:200. Посадкові місця для великих дерев зображують позначками більших розмірів.

У точках посадки дерев ставиться кружечок, а для кущів – рівнобедрений трикутник, збоку записують номер виду рослини, який відображає порядок її розташування у відомості обсягів посадкових робіт. Місця посадок однакових видів сполучають тонкими лініями і біля крайньої рослини виводять позиційну лінію у вигляді дробу, де вказують: в чисельнику – номер виду згідно з посадковою відомістю; в знаменнику – кількість штук з’єднаних рослин. У разі посадки рослин в котловани обов’язково вказують його розміри та відстань між рослинами або кількість штук на 1 м2.

Запроєктовані масиви відображають умовними позначеннями, вказують їх розміри (довжину, ширину) та схему посадки сіянців чи саджанці. Якщо посадкове креслення перевантажене цифровим матеріалом, тоді прив’язка насаджень виконується на спеціальному розбивочному кресленні.

Для рядової посадки дерев необхідно вказати крок посадки, а також відстань від крайніх дерев ряду до місця прив’язки.

Траншеї для живоплотів на плані зображують двома паралельними лініями і прив’язують до бровок доріжок, майданчиків тощо.

Прив’язку посадкових місць можна здійснити і до сітки квадратів, якщо розбивочне креслення складене методом квадратів. Прив’язка місць посадки виконується аналогічно до розбивочного креслення.