ПРАКТИЧНА РОБОТА 18

Тема заняття. Розрахунок води для поливу газону.

Мета: навчитись розраховувати необхідну кількість води для поливу газону

Тривалість роботи: 2 години.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Обладнання: методичні інструкції, письмове приладдя, калькулятори.

Метод проведення: індивідуальний.

Завдання: визначити необхідну кількість води для поливу газону.

Хід роботи

- Згідно з практичною роботою 17 взяти площу газону.

- Визначити необхідну кількість води для поливу газону.

- Результати розрахунків занести в таблицю 18.1.

- Зробити висновки.

Таблиця 18.1. Відомість витрат води на полив газону

| Тип газону | Площа газону, м2 | Норма поливу, л/м2 | Кратність | Необхідна кількість води, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольні запитання

- Чому на глинистих ґрунтах полив необхідно проводити шляхом дрібнокрапельного дощування?

- Чому на глинистих ґрунтах норма поливу більша, ніж на піщаних?

Оформлення роботи: робота оформляється на стандартних аркушах формату А4; структура звіту: титульний лист, технічні умови, описова частина (завдання); висновок.

Після виконання роботи студенти повинні знати:

• особливості поливу на глинистих ґрунтах;

• норми поливу;

вміти:

• розраховувати необхідну кількість води для поливу газону.

Основні теоретичні відомості

- Згідно з практичною роботою 17 (табл. 17.3) в колонку 1 таблиці 18.1 вписуємо тип газону.

- Згідно з колонкою 5 таблиці 17.3 (практична робота 17) вписуємо в колонку 2 таблиці 18.1 площу газону.

- Норма поливу газону залежить від ґрунтово-кліматичних умов місцевості, метеорологічних факторів та біології трав. Так, наприклад, бідні піщані ґрунти з малою кількістю органічних речовин вбирають невелику кількість води, а глинисті з більшим об’ємом органічної маси – в 5 разів більше. Однак колоїдні частинки глини мають здатність набухати, внаслідок чого ґрунт заглеюється. Тому полив газону необхідно проводити шляхом дрібнокрапельного дощування, що забезпечуватиме поступове насичення ґрунту водою.

Норма поливу газону:

на піщаних ґрунтах …………...……………… 20-30 л/м2

на тяжких і середніх суглинках ……………..15-20 л/м2

на глинистих ґрунтах ………………………… 35-40 л/м2

Згідно з індивідуальним завданням з практичної роботи 17 (табл. 17.1) підібрати свій тип ґрунту, а відповідно до вищеописаного і норму поливу, яку слід вписати в колонку 3.

- Кратність поливу залежить від механічного складу ґрунту.

Для визначення необхідної кількості необхідно норму поливу помножити на площу та на кратність поливу за сезон. На піщаних ґрунтах газон рекомендується поливати через кожні 5–7 днів, а на глинистих і       суглинистих – через 10–12 днів. В жарку погоду (середина червня – кінець липня) газон поливають частіше, ніж в прохолодну. Газон поливають впродовж травня-вересня. Щоб знайти колонку 5, необхідно колонку 2 помножити на 3 і на 4, а результат перевести в м3. Для цього результат цієї математичної дії необхідно поділити на 1000.

- Висновок виконується на основі отриманих практичних навичок з розрахунку необхідної кількості води для поливу газону протягом вегетаційного періоду, а також від чого це залежить.