ПРАКТИЧНА РОБОТА  2

Тема заняття. Розрахунок об’ємів завезення ґрунту.

Мета: навчитись розраховувати об’єми завезення грунту на різних категоріях земель.

Тривалість роботи: 2 години.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Обладнання: методичні інструкції, письмове приладдя, калькулятори.

Метод проведення: індивідуальний.

Завдання: Визначити об’єм завезення ґрунту для різних категорій земель.

Хід роботи:

- Визначити площу озеленення згідно із завданням, виданим викладачем.

- Згідно із завданням визначити загальну кількість дерев, яка висаджена на даній площі.

- Вирахувати об’єм завезення ґрунту для влаштування газону та посадки дерев на різних категоріях земель.

- Зробити висновки.

Контрольні запитання:

1. Вкажіть класифікацію категорій земель відповідно до їх родючості?

2. З якою метою проводять завезення грунту на об’єкти зеленого будівництва?

Оформлення роботи: робота оформлюється на стандартних аркушах формату А4; структура звіту: титульний лист, технічні умови, описова частина (завдання 1,2); висновок.

Після виконання роботи студент повинні знати:

• класифікацію категорій грунту згідно з родючістю;

• технологію розрахунку об’ємів завезення землі на різних категоріях ґрунту;

вміти:

• визначати об’єм завезення землі на різних категоріях ґрунту.

Основні теоретичні відомості

- Приступаючи до виконання практичної роботи 2,  необхідно вибрати свій варіант з таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Ґрунтові умови ділянки

| № з/п згідно зі списком в журналі | Загальна площа об’єкта, га | Кількість дерев на ділянці, шт. | № з/п згідно зі списком в журналі | Загальна площа об’єкта, га | Кількість дерев на ділянці, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 5 | 13 | 1,3 | 40 |
| 2 | 0,2 | 8 | 14 | 1,4 | 43 |
| 3 | 0,3 | 11 | 15 | 1,5 | 46 |
| 4 | 0,4 | 14 | 16 | 1,6 | 49 |
| 5 | 0,5 | 17 | 17 | 1,7 | 52 |
| 6 | 0,6 | 20 | 18 | 1,8 | 55 |
| 7 | 0,7 | 23 | 19 | 1,9 | 58 |
| 8 | 0,8 | 26 | 20 | 2 | 61 |
| 9 | 0,9 | 29 | 21 | 2,1 | 64 |
| 10 | 1 | 31 | 22 | 2,2 | 67 |
| 11 | 1,1 | 34 | 23 | 2,3 | 70 |
| 12 | 1,2 | 37 | 24 | 2,4 | 73 |

- Для визначення площі озеленення 72 % необхідно свою площу ділянки попередньо перевести в м2, після чого зробити розрахунок за допомогою формули:                                          Sоз = Sділ × 72%/100%, де Sоз  – площа ділянки, що відводиться під озеленення,                           Sділ – загальна площа ділянки згідно з індивідуальним завданням (табл. 2.1.)

- Щоб визначити об’єм завезеної землі для влаштування газону необхідно площу своєї ділянки в м2 перемножити на товщину шару завезеної землі згідно з тією чи іншою категорією землі. Площа газону – це різниця між площею озеленення та загальною площею посадкових ям. Для визначення об’єму підвезення землі для посадки дерев використовується формула: Q = (V2 – V1) × n ×% / 100;

де: Q  – кількість родючого ґрунту, яку необхідно додати в посадкову яму дерева чи куща для посадки рослин і відповідно кількість викопаної землі, яку слід видалити за межі ділянки;

V2 – об’єм посадкової ями, м3;

V1 – об’єм кому дерева або куща, м3;

n – кількість рослин одного виду, шт. (табл. 2.1);

% – кількість ґрунту, яку необхідно замінити на тій чи іншій категорії міських земель.

Об’єм кореневого кому дерева становить 0,8×0,8×0,6. Розмір посадкової ями має бути ширшим на 40 см і глибшим на 20 см. Щоб знайти відповідно V1, необхідно ширину посадкової ями помножити на її довжину і на її глибину. Для того, щоб отримати V2, необхідно до параметрів грудки додати відповідно по 20 см з кожного боку, а потім ці цифри аналогічно як і з кореневим комом перемножити між собою.

Для оцінки ґрунтових умов встановлено 5 груп ґрунтів, які зустрічаються на міських об’єктах:

I – природний родючий грунт, який не має потреби в додаванні рослинної землі;

I – ґрунти, що потребують додавання рослинної землі до 25% об’єму (шар основи газону – не менше 10 см);

III – ґрунти, що потребують додавання рослинної землі до 50% об’єму (шар основи газону – не менше 15 см);

IV – ґрунти, що потребують додавання рослинної землі до 75% об’єму (шар основи газону – не менше 20 см);

V – ґрунти, що потребують повної заміни (шар основи газону – 20 см).

4. Висновок робиться стосовно потреби родючої землі на різних категоріях міських ґрунтів.