ПРАКТИЧНА РОБОТА  3

Тема заняття. Розрахунок об’ємів робіт при посадці саджанців.

Мета: навчитись визначати об’єм завезення ґрунту.

Тривалість роботи: 2 години.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Обладнання: методичні інструкції, письмове приладдя, калькулятори.

Метод проведення: індивідуальний.

Завдання: розрахувати об’єм ґрунту для засипання посадкових ям.

Хід роботи:

- Визначити необхідну кількість дерев і кущів.

- Визначити об’єм ґрунту Q, який передбачається замінювати.

- Визначити об’єм землі повторного використання g.

- Результати розрахунків записати в таблицю 3.2.

- Зробити висновки.

Контрольні запитання:

- Який садивний матеріал відноситься до саджанців?

- В який період року проводять посадку рослин і від яких факторів це залежить?

- Який фактор впливає на розмір кореневого кому при викопуванні рослини на розсаднику?

- Який фактор впливає на розмір посадкової ями при посадці дерев на об’єктах СПО?

Оформлення роботи: робота оформляється на стандартних аркушах формату А4; структура звіту: титульний лист, технічні умови, описова частина (завдання 1,2); висновок.

Оцінка роботи: робота оцінюється за кінцевим результатом згідно з 5-бальною шкалою.

Після виконання роботи студент повинні знати:

• технологію розрахунку об’ємів робіт під час посадки саджанців;

вміти:

• розраховувати обсяги робіт під час посадки саджанців.

Основні теоретичні відомості

- Приступаючи до виконання практичної роботи №3, необхідно взяти з. практичної роботи №2 загальну площу озеленення свого об’єкту. Крім того необхідно вибрати свій варіант категорії землі згідно таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Категорії міських ґрунтів

| № з/п згідно списку в журналі | Категорії міських ґрунтів |
| --- | --- |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | I |
| 8, 9, 10, 11, 11, 12 | II |
| 13, 14, 15, 16, 17 | III |
| 18, 19, 20, 21, 22 | IV |

Примітка: опис міських категорій земель можна знайти в п.3 «Основні теоретичні відомості» практичної роботи №2

- Для визначення кількості дерев і кущів враховується площа озелененої ділянки знайдена на попередньому практичному занятті. Для цього на кожні 100 м2 береться 4 дерева і 8 кущів. Всі дерева повинні складатися з  2-х видів порід (хвойні і листяні), які необхідно підібрати самостійно, аналогічна ситуація і з кущами.

- Розміри (параметри) комів рослин становить: для дерев – 0,8×0,8×0,6, для кущів – 0,5×0,5×0,4. Для визначення параметрів посадкової ями до розмірів грудки додається по 20 см з кожного боку і 30 знизу – це і будуть параметри посадкової ями.

- Об’єм ґрунту Q (табл. 3.2), який передбачається замінювати, визначаємо за формулою:

Q = (V2 – V1) × % / 100, де

V2 – об’єм посадкової ями, м3;

V1 – об’єм кореневого кому, м3;

% – відсоток грунту, що буде замінюватись родючою землею (25%, 50%, 75%)

- Для того, щоб знайти g (об’єм землі повторного використання) необхідно від результату математичної дії V2 – V1 відняти Q (табл. 3.2).

- Щоб знайти колонку «Всього», необхідно до g додати Q, а результат перемножити на кількість рослин (табл. 3.2).

- Результати записуються в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2. Розрахунок об’ємів робіт при посадці саджанців

| Назва рослини | Кількість, шт. | Параметри посадкової ями, м | Параметри кореневого кому, м | Q, м3 | g, м3 | Всього, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хвойне дерево Листяне дерево |  |  |  |  |  |  |
| Хвойний чагарник Листяний кущ |  |  |  |  |  |  |

- Висновок робиться стосовно потреби родючої землі для посадки дерев і кущів на різних категоріях міських ґрунтів.