ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

Тема заняття. Розрахунок об’ємів матеріалів для влаштування альпінарію.

Мета: навчитись виконувати конструктивний розріз кам’янистої гірки та розраховувати матеріали для її влаштування.

Тривалість роботи: 4 години.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Обладнання: методичні інструкції, письмове приладдя, калькулятори.

Метод проведення: індивідуальний.

Завдання: Виконати проєкт альпінарію та провести відповідні розрахунки для визначення матеріалів з його влаштування.

Хід роботи:

1. Накреслити проєкт альпінарію в ортогональній проєкції в кольорі (практична робота 7.1).

2. Відповідно до проєкту виконати конструктивний розріз альпійської гірки з позначенням всіх конструктивних елементів (практична робота 7.1).

3. Розрахувати об’єм матеріалів для влаштування альпінарію згідно з конструктивним розрізом (практична робота 7.2).

4. Зробити висновки (практична робота 7.2).

Контрольні запитання:

1. Чим відрізняється альпінарій від кам’янистої гірки?

2. Які матеріали використовуються для побудови альпінарію?

3. Яку функцію виконує дренаж?

4. Які рослини повинні використовуватись для озеленення альпінарію?

Оформлення роботи: робота оформляється на стандартних аркушах формату А4; структура звіту: титульний лист, технічні умови, описова частина, завдання 1,2 (практична робота 7.1.) і завдання 3 (практична робота 7.2) – формат А3; висновок.

Після виконання роботи студент повинні знати:

• конструктивні елементи альпінарію;

• особливості влаштування альпінарію на ґрунтах різного механічного складу;

• особливості розташування каміння на альпінарії;

вміти:

• розраховувати обсяги матеріалів для влаштування кам’янистих гірок.

Основні теоретичні відомості

1. Зверху ватману формату А3 зробити надпис креслярським шрифтом «Проєкт кам’янистої гірки та розрахунок обсягів робіт з її влаштування».

2. На ватмані формату А3 у верхній його частині накреслити проєкт альпінарію в ортогональній проєкції в кольорі (вигляд зверху) пропорційно розмірам листа. Малюнок пронумерувати і підписати. Під надписом малюнка підписати всі його наявні елементи відповідно до нумерації згідно з самим проєктом: каміння, листяні рослини (різновиди), хвойні рослини (різновиди), ґрунтопокривні рослини (різновиди), декоративна відсипка тощо.

3. Під проєктом кам’янистої гірки пропорційним розмірам листа ватману викреслити конструктивний розріз гірки в кольорі. Внизу малюнок відповідно пронумерувати і підписати. Під надписом малюнка підписати всі конструктивні елементи згідно з їх нумерацією на конструктивному розрізі.

4. Відповідно до свого варіанта (табл. 7.1) провести необхідні розрахунки.

Таблиця 7.1.  Площа кам’янистої гірки

| № з/п згідно зі списком журналу групи | Площа кам’янистої гірки, м2 | № з/п згідно зі списком журналу групи | Площа кам’янистої гірки, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 12 | 102 |
| 2 | 12 | 13 | 103 |
| 3 | 13 | 14 | 104 |
| 4 | 14 | 15 | 105 |
| 5 | 15 | 16 | 106 |
| 6 | 16 | 17 | 107 |
| 7 | 17 | 18 | 108 |
| 8 | 18 | 19 | 109 |
| 9 | 19 | 20 | 200 |
| 10 | 100 | 21 | 201 |
| 11 | 101 | 22 | 202 |

5. Для розрахунків обсягів робіт з влаштування кам’янистої гірки необхідно в таблицю 7.2 у 2 колонку вписати свою площу згідно з індивідуальним завданням  (табл. 7.1). Середня висота гірки (колонка 3) береться умовно і залежить від площі гірки і може сягати 2 м для 200 м2. Загальний об’єм (колонка 4) знаходиться множенням  колонок 2 і 3. Матеріали, що вписані в колонку 5, включають в себе камінь, пісок, родючий грунт, торф та щебінь. Щебінь використовується в якості дренажу (23 %) та входить в склад суміші (10 %), тому він знаходиться загалом (колонка 7) шляхом множення колонки 4 на 100% і ділення її на 33%. Решту компонентів суміші знаходять аналогічно, лише враховуючи їхній відсоток, на який необхідно ділити математичний вираз. Камінь (колонка 7) знаходиться множенням сталого числа 0,15 м3 (практичні спостереження) на площу гірки (колонка 2).

Таблиця 7.2. Відомість обсягів робіт з влаштування кам’янистої гірки

| Тип композиції | Площа, м2 | Середня висота гірки, м | Загальний об’єм композиції, м3 | Матеріал | Відсоток матеріалів у суміші, % | Об’єм, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кам’яниста гірка | 13,8 | 0,4 | 5,52 | Щебінь | 33 | 1,82 |
|  |  |  |  | Торф | 30 | 1,66 |
|  |  |  |  | Родючий грунт | 25 | 1,38 |
|  |  |  |  | Пісок | 12 | 0,66 |
|  |  |  |  | Камінь, 0,15 м3/м2 | - | 2,07 |

6. Зробити висновки стосовно обсягів затратних матеріалів.